技术参数

医用耗材通用名称：一次性电子膀胱镜导管肾盂电子镜系统

| 1 | 适应症、适用范围：适用于尿道、膀胱和肾盂（经皮插入）的观察、诊断和手术治疗。 |
| --- | --- |
| 2 | 学科、品类：非血管类泌尿介入品类 |
| 3 | - 有医疗器械注册证，产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用。 |
| 4 | - 镜头像素： ≥1280×720，观察景深：3～100mm。 |
| 5 | - 插入管柔性结构，整体可弯曲，避免尿道损伤。弯曲部弯曲角度向上≥210°、向下≥210°，当器械通道中有活检钳或光纤等手术器械时，弯曲部弯曲到最大角度时，手术器械能正常工作。 |
| 6 | - 工作孔道内径 ≥2.2mm，有需要时，器械（活检钳等）能使用独立的器械通道，弯曲角度在 0～60°时，器械（活检钳）能顺利进出头端部的器械通道口。 |
| ★7 | - 具有窄带光诊断功能。 |
| 8 | 匹配相应规格的异物钳 |
| 9 | 匹配相应规格的活检钳 |
| 10 | 规格、尺寸：工作长度不小于400 mm，可选规格不少于2个。 |
| 备注 | 加★为重要参数。具体评分细则详见比选文件。 以上技术参数，需提供产品技术证明文件 |