一、采购预算

| 包1 | 序号 | 名称 | 预算 （单位：元/个） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 植入式脊髓刺激电极 | 18900 |
|  | 2 | 植入式脊髓刺激延伸导线 | 6100 |

二、技术参数

植入式脊髓刺激电极 技术参数

1 适用于植入式脊髓刺激电极与适配的植入式不可充电脊髓刺激器、植入式可充电脊髓刺激器、植入式脊髓刺激延伸导线（视情况选用）配合使用，用于躯干、四肢的慢性顽固性疼痛的辅助治疗。

2脊髓神经刺激测试电极与适配的测试刺激器、测试电缆配合使用，用于临时刺激与测试，评估植入式脊髓刺激器系统对于躯干、四肢的慢性顽固性疼痛的治疗效果。

3刺激功能：支持循环模式、定时模式等多种治疗模式，适配不同临床需求。

★ 4 规格类型：脊髓刺激电极规格齐全，涵盖多种规格的针状电极、片状电极，满足不同植入场景。针状电极包括8触点，1.3mm直径电极,和4触点，1.0mm直径电极,

★5 触点配置：脊髓刺激电极为多触点设计，包含4触点,8触点、16触点等规格，支持精准定位刺激。

★6 脊髓神经刺激测试电极性能：测试电极最长留置时间不低于30天；测试刺激器与永久植入刺激器功能完全一致，支持所有输出模式

★7 具有远程程控功能，方便医患随时调整参数。

备注：加★为关键性参数，未满足则不符合实质性需求，视为无效投标。

植入式脊髓刺激延伸导线 技术参数

★1. 适用范围与适配的植入式脊髓刺激器和植入式脊髓刺激电极联合使用，用于躯干、四肢的慢性顽固性疼痛的辅助治疗

★2 材质要求：核心材质为铂铱合金或镍钴合金，外层包裹聚氨酯，生物相容性及耐用性优良

★3通道与适配性：8通道延伸导线，适配1.3mm直径的针状或片状电极，4通道延伸导线适配1.0mm直径的针状电极，适配性精准，长度20cm-75cm

4产品直流电阻:导线插头端各触点与插座端相应触点之间应保持电连续性，直流电阻的值不大于80Ω

备注：加★为关键性参数，未满足则不符合实质性需求，视为无效投标。